БИЛЕТ № 8

| № | Вопрос | Иллюстрация | Варианты ответа |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Какое значение имеют три шара, расположенные по вертикальной линии? |  | - Судно, стесненное своей осадкой - Судно, занятое дноуглубительными работами - Судно, стоящее на мели - Судно занятое работами по устранению минной опасности |
| II. | Что означает флаг, изображенный на иллюстрации? |  | - «Вы идете к опасности» - «Человек за бортом» - «Я хочу установить с Вами связь» - «Остановите немедленно свое судно» |
| III. | Какое судно несет огни, изображенные на иллюстрации? |  | - Судно, производящее лов рыбы кошельковым неводом - Судно, ограниченное в возможности маневрировать. Хода относительно воды не имеет - Рыболовное судно длиной менее 50 м. Хода относительно воды не имеет - Судно, лишенное возможности управляться. Хода относительно воды не имеет |
| № | Вопрос | Иллюстрация | Варианты ответа |
| IV. | Кому уступает дорогу судно с механическим двигателем на ходу? |  | - Парусному судну - Судну, лишенному возможности управляться - Судну, ограниченному в возможности маневрировать - Всем судам, указанным в ответах |
| V. | В течение какого срока гражданин, в отношении которого вынесено административное наказание, имеет право обжаловать постановление по делу об административном правонарушении? |  | - 5 суток - 10 суток - 15 суток - 20 суток |
| VI. | В течение какого срока действует удостоверение на право управления маломерным судном с момента его выдачи? |  | - 5 лет - 10 лет - 15 лет - Бессрочно |
| № | Вопрос | Иллюстрация | Варианты ответа |
| VII. | Какой частотный диапазон используется для радиосвязи судов с береговыми радиостанциями в морском районе А4 ГМССБ? |  | - ДВ - СВ - КВ - УКВ |
| VIII. | Как называется приведенный на иллюстрации способ опознания места судна? |  | - По глубине - По изобатам - По крюйс-пеленгу - По пеленгу и глубине |
| IX. | Карты каких масштабов используют для плавания вблизи берегов и в стесненных районах: проливах, шхерах, подходах к портам и т.д.? |  | - от 1 : 500 до 1 : 25 000 - от 1 : 100 000 до 1 : 500 000 - от 1 : 25 000 до 1 : 75 000 - от 1 : 500 000 до 1 : 5 000 000 |
| № | Вопрос | Иллюстрация | Варианты ответа |
| X. | Какой тип волнения показан на рисунке? |  | - Прибойные волны - Зыбь - Ветровое волнение - Стоячие волны |